ΞΕΓΥΡΙΣΤΑΡΙ

ΧΡΗΣΗ:

Εργαλείο για κόψιμο καμπύλων σχημάτων (φιγούρες) σε λεπτό κόντρα πλακέ ή πλαστικό (ακρυλικό)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εργασία μας στερεώνεται σε μέγγενη

Όταν κόβουμε κρατούμε το ξεγυριστάρι με τα δυο μας χέρια για να κατευθύνουμε την κίνηση και να κρατούμε τη λεπίδα κάθετη στο υλικό

Το ξεγυριστάρι κόβει όταν το τραβούμε, γι’ αυτό τα δόντια της λεπίδας πρέπει να κοιτάζουν προς τη χειρολαβή

Το σημείο το οποίο κόβουμε πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στη μέγγενη για να μη σπάσει το ξύλο

Η λεπίδα αλλάζεται ξεβιδώνοντας τη χειρολαβή

Τα δοντάκια της λεπίδας κοιτάζουν προς τα πίσω

Ξεβιδώνοντας τη χειρολαβή αλλάζεται η λεπίδα