ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΖΕΣΤΗΣ ΓΟΜΑΣ

ΧΡΗΣΗ

Εργαλείο αυτόματης συγκόλλησης  / ένωσης υλικών

Συγκολλά και στερεώνει σχεδόν όλα τα υλικά (ειδικά το πλαστικό)

Κολλά γρήγορα αλλά όχι πάντα μόνιμα και στερεά

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείται από το δάσκαλο ή από τα παιδιά κάτω από αυστηρή επίβλεψη (κίνδυνοι εγκαύματος ή / και ηλεκτροπληξίας)

Το στόμιο δεν πρέπει να αγγίζει ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας

Μπαίνει πάντοτε σε όρθια θέση πριν και μετά τη χρήση του (ειδική βάση)

Το μήκος της ράβδου γόμας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 εκ. για λόγους ισορροπίας του εργαλείου

Τοποθετούμε προστατευτική βάση (π.χ. χαρτόνι / ξύλο κάτω από το σημείο χρήσης του)

Πιέζουμε τη σκανδάλη μόνο εφόσον η γόμα έχει ζεσταθεί (τουλάχιστον 5΄μετά τη σύνδεση), αλλιώς το εργαλείο καταστρέφεται

Αποφεύγεται η χρήση του όπου υπάρχει εναλλακτικός τρόπος σύνδεσης

στόμιο

Κυλινδρική ράβδος γόμας (σιλικόνης)

σκανδάλη

Σιδερένιο στήριγμα