ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

Εργαλείο σύνδεσης / ένωσης

Είναι οδηγός για ένωση λωρίδων ξύλου σε ορθή και οξεία γωνία

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με χάρτινα τριγωνάκια σύνδεσης και λευκή γόμα PVA

Η αφαίρεση της εργασίας από τη γωνιά γίνεται προσεκτικά και μετά από πάροδο κάποιου χρόνου για να στεγνώσει η γόμα

Η εργασία αφαιρείται καλύτερα αναποδογυρίζοντας την γωνιά και σπρώχνοντάς την εργασία ελαφριά με τη μύτη ενός μολυβιού μέσα από την τρύπα

Προσέχουμε την ποσότητα της γόμας αφού πιθανά υπολείμματα κολλούν στο εργαλείο και εμποδίζουν την αφαίρεση της εργασίας

Θέση τοποθέτησης του πιο κοντού ξύλου (μπαίνει δεύτερο)

Θέση τοποθέτησης του μακρύτερου ξύλου (μπαίνει πρώτο και ακουμπά στο πλαστικό)

Θέση τοποθέτησης ξύλου για δημιουργία οξείας γωνίας

Βοηθητική τρύπα για αφαίρεση της εργασίας