ΧΕΙΡΟΤΡΑΠΑΝΟ

ΧΡΗΣΗ

Ανοίγει τρύπες

σε ξύλο με σκοπό την εφαρμογή αξόνων

σε ποκίλα μεγέθη ανάλογα με το μέγεθος της αρίδας που εφαρμόζεται στο εργαλείο (1 – 6 mm)

Τοποθέτηση της αρίδας γίνεται κρατώντας σταθερό το κεφαλάκι και περιστρέφοντας το χερούλι με τη φορά του ρολογιού

Αφαίρεση της αρίδας γίνεται με τον ίδιο τρόπο αλλά με αντίθετη περιστροφή του χεριού (ο σφικτήρας ανοίγει)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το χειροτράπανο έχει ενσωματωμένους στο κεφαλάκι του εύθραυστους οδοντωτούς τροχούς

Υπάρχει χώρος αποθήκευσης των αρίδων στο χερούλι

Το τρύπημα γίνεται κάθετα αφού τοποθετηθεί το ξύλο στην μέγγενη και μεταξύ των σιαγόνων

Αφαιρούμε την αρίδα από το ξύλο συνεχίζοντας την περιστροφική κίνηση προς τα εμπρός (δεξιόστροφα) και τραβώντας το εργαλείο ελαφρώς προς τα πίσω (Αν γυρίσουμε αντίθετα το χερούλι η αρίδα μένει στο ξύλο!)

Το εργαλείο φυλάσεται αφού αφαιρέσουμε την αρίδα και αναποδογυρίσουμε το χερούλι

χερούλι

αρίδα

θήκη για αρίδες

κεφαλάκι